
Паспорт

Система коллективного оповещения «Вестник»
Волгоград

Настоящий паспорт предназначен для пользования СКО «Вестник». Паспорт содержит сведения о конструкции, характеристики модулей, из которых состоит СКО «Вестник». Данные знания необходимы для правильной и безопасной эксплуатации данной системы, а также ее использованию по назначению, техническому обслуживанию, хранению и транспортированию.

Эффективная эксплуатация и пользование системой «Вестник» подразумевает наличие у пользователя определенных административных ресурсов, позволяющих принимать решения в случае ЧС.

К работе с модулями системы «Вестник» допускаются лица имеющие полномочия принимать административные  решения по оповещению населения в случае ЧС. 

Запрещается допускать лиц, не имеющих необходимых административных полномочий к использованию системы, а особенно к пользованию внешним пультом управления (ВПУ) и локальным внешним  пультом управления (ЛВПУ).

Рекомендуется хранить паспорт и сервисную книжку в течение всего времени эксплуатации оборудования.
Информация паспорта СКО «Вестник» допускает изменения без предварительного уведомления. Изменения к паспорту будут отражены в последующих изданиях.

1.
Назначение изделия
1.1 СКО «Вестник» предназначена для обеспечения передачи распоряжений и информации оповещения от органов управления ГО на территории субъекта РФ или города до гражданского населения, проживающего на данной территории. 
1.2 СКО «Вестник» может использоваться как в общегородской системе оповещения, так и для организации системы оповещения в отдаленных муниципальных образованиях, включая зоны отчуждения потенциально опасных объектов.

1.3 Система имеет климатическое исполнение и может эксплуатироваться в жестких условиях от - 60°С до +105°С.
1.4 Режим работы СКО «Вестник» - круглосуточный.

2. Состав СКО «Вестник»
2.1 Система образует многоуровневую иерархическую структуру, обеспечивая передачу сигнала тревоги и речевого сообщения произвольной длительности в любую конечную точку оповещения.
2.2 СКО «Вестник» состоит из 3-х отдельно расположенных модулей: 
1. ВПУ - внешний пульт управления. Предназначен для централизованного оповещения либо передачи информации населению в случае ЧС. Располагается в комнате у дежурного ЕДДС либо в другом помещении с ограниченным доступом.

2. АУМ - автономный управляющий модуль. Предназначен для передачи информации на оконечные объекты, находящиеся в зонах оповещения. Связь с объектами обеспечивается по GSM каналам.

3. АПМ - автономный приемный модуль. Оконечное устройство, обеспечивающее формирование сигналов в зоне оповещения. Располагается в зоне оповещения и принимает команды от дежурного либо с локального выносного пульта управления (ЛВПУ), расположенного в помещении с ограниченным доступом.

2.3 Каждый приемный модуль (АПМ) в точке оповещения ретранслирует звуковое сообщение на 6 выходных извещателей (рупорные громкоговорители) мощностью более 140 Вт каждый.
2.31 Диапазон частот рупорного громковорителя: 380-6500 (Гц);
2.32 Номинальное звуковое давление - не менее 109 Дб;

2.33 Масса рупорного громкоговрителя - 3,1 кг;

2.34 Габариты - не более 345-350 (мм).
2.4 Система имеет ресурс автономной работы не менее 2,5 часов в активном режиме и не менее 78 часов в режиме ожидания.

2.5 Система имеет расширенный режим самодиагностики и оперативно извещает о неполадках службу технической поддержки.
3. Технические характеристики АПМ СКО «Вестник»

3.1 Концепция связи АУМ – АПМ осуществляется по схеме «точка - точка»;
3.2 Количество каналов связи АУМ – АПМ – 2 независимых беспроводных канала стандарта GSM 1.0;

3.3 Тип основного канала – беспроводной стандарта GSM 1.0;

3.4 Алгоритм использования каналов связи при трасляции аудиопотока – параллельный;

3.5 Алгоритм выбора канала связи при трансляции аудиопотока – адаптивный по уровню сигнала на входе приемника;

3.6 Время переключения между каналами связи при трансляции аудиопотока - не более 50 мкс;
3.7 Дозвон при обрыве связи – автоматический;

3.8 Источник сигнала сирена («Внимание всем!!!») – генератор на основе прямого цифрового синтеза DDS;

3.9 Количество независимых акустических каналов - 6;

3.10 Номинальная мощность усилителя для каждого канала – более 140 Вт;

3.11 Номинальное рабочее напряжение каждого канала – не менее 100 В;

3.12 Уровень звуковое давление рупорного громкоговорителя – не менее 109 Дб;

3.13 Дальность расположения рупоров от АПМ – до 500 м;

3.14 Количество режимов работы ЛВПУ – 3 («Внимание всем!!!», «Микрофон», «MP3-плеер»);

3.15 Количество микрофонов ВПУ – 1 (типа «гусиная шея»);
3.16 Количество разъёмов USB – 1;
3.17 Отображение информации – цветной TFT экран 7 дюймов;

3.18 Номинальное входное сетевое напряжение питания – 220 В;

3.19 Время работы в режиме трансляции - не менее 2.5 часов;

3.20 Время работы в режиме ожидания - не менее 78 часов;

3.21 Алгоритм системы питания модуля - аккумуляторный с подзарядкой от электросети;
3.22 Вторичное электропитание модуля - аккумуляторное 12 В;

3.23 Тип аккумулятора - свинцово-кислотный мощностью 90 Ач;

3.24 Форма проверки оборудования - автоматическая периодическая самодиагностика;

3.25 Периодичность запуска режима самодиагностики - 10 минут;

3.26 Периодичность отчёта о техническом состоянии модуля и каналов связи - 1 раз в сутки;

3.27 Время передачи сообщения о нарушении целостности прибора - не более 30 секунд;

3.28 Время передачи сообщения о потере канала связи - не более 60 секунд;

3.29 Время передачи сообщения об отключении электросети - не более 120 секунд;

3.30 Габаритные размеры (длина х ширина х высота) - 65х35х100 (см);

3.31 Масса – не более 35 кг;

3.32 Масса с установленным аккумулятором – не более 57 кг;
3.33 Степень защиты оболочки элементов системы по ГОСТ 14254-96: управляющий модуль и приемные модули – IP54, пульты управления  – 
3.34 Средний срок службы прибора (при своевременном техническом обслуживании, без учёта аккумуляторной батареи) - не менее 10 лет;

3.35 Периодичность технического обслуживания - 1 раз в квартал;

3.36 Срок эксплуатации аккумуляторной батареи - не менее 4 лет.
Для сопряжения СКО «Вестник» с территориальной или региональной системой оповещения населения используется Блок Сопряжения Универсальный (БСУ), который обеспечивает взаимосвязь системы с оборудованием существующей сети СЭОН на аппаратном уровне. Он также выполняет функции приема управляющих команд и речевой информации от установленного оборудования СЭОН (серий П-160, П-164, П-164АМ, П-166, П-166Ц, П-166М БПРУ), передачи их в управляющий модуль АУМ и формирования необходимых сигналов обратной связи в соответствующие устройства. Блок сопряжения с системой СЭОН максимальная длина сегмента кабеля  «Блок сопряжения – управляющий модуль», не более 1000 м, максимальное напряжение питания 12 В, габариты  – 210×180×80 (мм). 3.36 
Для подключения рупорных громкогорителей используется кабель П-274М. Кабель П- 274М состоит из токопроводящих жил из стальных оцинкованных или медных проволок, изолированных светостабилизированным полиэтиленом высокой плотности, скрученных в пару. Прокладка провода производится в грунте, по земле, подвеска на опорах или местных предметах, кратковременная прокладка через водные преграды. Технические характеристики провода-кабеля П-274М: 
- Температура эксплуатации: от  +65°С до -50°С; 

- Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%; 

- Испытательное напряжение переменного тока на проход: 3000 В; 

- Омическая ассиметрия жил на длине 1 км: не более 3.0 Ом; 

- Сопротивление изоляции после 1 часа пребывания в воде при 20°С: не менее 1000 МОм*км; 

- Сопротивление ТПЖ не более: 65 Ом/км;
- Разрывное усилие изолированной жилы, не менее: 392 Н; 

- Масса провода, не более: 15 кг/км; 

- Срок службы: от 15 лет.
Инструкция на локальный пульт ЛВПУ

СКО «Вестник»
	Включение пульта

	Операция пользователя
	Реакция системы

	Переключить поворотный выклю-чатель в положение «Вкл».
	После появления голубого экрана с надписью «СКО «Вестник» система готова к работе.

	Включение режима трансляции с микрофона

	Операция пользователя
	Реакция системы

	Нажать кнопку выбора режима «Микрофон».
	1. На экране сразу появится надпись – «Нажата кнопка «Микрофон».
2. После включения режима трансляции на экране появится надпись «Микрофон включен».

3. Загорится красная подсветка обода микрофона.

4. Указатели уровня громкости звука (слева экрана) индицируют выходной уровень громкости (должны быть выше уровня середины экрана в зеленой зоне указателя).

	Включение режима трансляции сигнала «Внимание всем!!!»

	Операция пользователя
	Реакция системы

	Нажать кнопку выбора режима «Сирена».
	1. На экране сразу появится надпись «Нажата кнопка «Сирена».
2. После включения режима воспроизведения на экране появится надпись «Сигнал «Внимание всем!!!» активирован».

	Включение режима трансляции с USB носителя

	Операция пользователя
	Реакция системы

	Установить USB носитель в соответствующий разъём.

	Нажать кнопку выбора режима «МР3-плеер».
	1. На экране сразу появится надпись «Нажата кнопка «МР3-плеер».
2. После включения режима воспроизведения на экране появится надпись «МР3-плеер включен».

3. Указатели уровня громкости звука (слева экрана) индицируют выходной уровень громкости.

	Переключение режимов

	
Операция пользователя

	Реакция системы

	Нажать кнопку нового режима.
	Предыдущий режим отключится, и система перейдет к процедуре запуска нового режима.

	Выключение пульта

	
Операция пользователя

	Реакция системы

	Переключить поворотный выклю-чатель в положение «Выкл».
	Экран гаснет – система выключена.


ООО «Иннова-Юг»

г. Волгоград, ул. Богунская, д.8. 

Тел.: (8442) 28-00-17

E-mail: innova-ug@mail.ru
4. Технические характеристики АУМ СКО «Вестник»

4.1 Концепция связи АУМ – АПМ осуществляется по схеме «точка - точка»;

4.2 Количество каналов связи АУМ – АПМ – 2 независимых беспроводных канала стандарта GSM 1.0;

4.3 Тип основного канала – беспроводной стандарта GSM 1.0;

4.4 Количество подключаемых АПМ - до 25/50/75/100;

4.5 Алгоритм использования каналов связи при трансляции аудиопотока – параллельный;

4.6 Алгоритм выбора канала связи при трансляции аудиопотока – адаптивный по уровню сигнала на входе приемника;

4.7 Концепция связи АУМ – РУМ (региональный управляющий модуль) осуществляется по схеме «точка - точка»

4.8 Количество каналов связи АУМ – РУМ – 3 независимых беспроводных канала стандарта GSM 1.0;

4.9 Тип основного канала – беспроводной стандарта GSM 1.0;

4.10 Время переключения между каналами связи при трансляции аудиопотока - не более 50 мкс;

4.11 Дозвон при обрыве связи – автоматический;

4.12 Количество подключаемых РУМ – 1;

4.13 Количество подключаемых ВПУ – 1;

4.14 Длина сегмента кабеля «ВПУ-АУМ» - не более 50 м;

4.15 Источник формирования команды запуска сигнала «Внимание всем!!!» – либо кнопка «Сирена», либо авторизованный абонент GSM, либо системы экстренного оповещения «верхнего уровня»;

4.16 Количество авторизованных абонентов GSM для управления системой - до 3;

4.17 Количество АПМ, выбранных на ВПУ - до 25/50/75/100;

4.18 Наличие «циркулярного вызова» – есть;

4.19 Наличие индивидуального вызова – есть;

4.20 Количество аудио режимов – 3 («Сирена», «Микрофон», «MP3-плеер»);

4.21 Количество микрофонов (типа «гусиная шея») – 1;

4.22 Количество разъёмов USB – 1;

4.23 Отображение информации – цветной TFT экран 10 дюймов. На экране пиктограммами отображается состояние связи с каждым АПМ («Активен», «Один канал связи» или «Нет связи»).
Источников формирования команды запуска сигнала сирены «Внимание всем!!!» –  3:
- кнопка «Сирена» пульта управления АУМ; 

- авторизованный абонент GSM; 

- блок сопряжения с оборудованием территориальной или региональной системы экстренного оповещения населения.
Возможна комплектация с добавлением блока сопряжения с оборудованием территориальной или региональной системы экстренного оповещения населения. 
Источников формирования аудио сигнала – 4:
- микрофон пульта управления; 

- USB носитель пульта управления; 

- авторизованный абонент GSM; 

- блок сопряжения с оборудованием территориальной или региональной системы экстренного оповещения населения.

Инструкция на центральный пульт ВПУ

СКО «Вестник»
	Вызов точки оповещения

	Операция пользователя
	Реакция системы

	Нажать кнопку вызова соответ-ствующей точки оповещения или всех точек сразу («Циркулярный вызов»).
	1. Цвет индикатора соответствующей точки оповещения изменится с зеленого на бирюзовый.

2. При успешном прохождении команды бирюзовый цвет индикатора изменится на синий.

3. При отказе аппаратуры точки цвет индикатора изменится на красный.

	Включение режима трансляции с микрофона

	Операция пользователя
	Реакция системы

	Нажать кнопку выбора режима «Микрофон».
	1. На экране сразу появится надпись – «Нажата кнопка «Микрофон».

2. После включения режима трансляции на экране появится надпись «Микрофон включен».

3. Загорится красная подсветка обода микрофона.

4. Указатели уровня громкости звука (слева экрана) индицируют выходной уровень громкости (должны быть выше уровня середины экрана в зеленой зоне указателя.

	Включение режима трансляции сигнала «Внимание всем!!!»

	Операция пользователя
	Реакция системы

	Нажать кнопку выбора режима «Сирена».
	1. На экране сразу появится надпись «Нажата кнопка «Сирена».
2. После включения режима воспроизведения на экране появится надпись «Сигнал «Внимание всем!!!» активирован».

	Включение режима трансляции с USB носителя

	
Операция пользователя

	Реакция системы

	Установить USB носитель в соответствующий разъём.

	Нажать кнопку выбора режима «МР3-плеер».
	1. На экране сразу появится надпись «Нажата кнопка» МР3-плеер».

2. После включения режима воспроизведения на экране появится надпись «МР3-плеер включен».

3. Указатели уровня громкости звука (слева экрана) индицируют выходной уровень громкости.

	Переключение режимов

	Операция пользователя
	Реакция системы

	Нажать кнопку нового режима.
	Предыдущий режим отключится и система перейдет к процедуре запуска нового режима.

	Выключение режимов

	Операция пользователя
	Реакция системы

	Повторно нажать кнопку выбран-ного режима.
	На экране исчезнет надпись с названием режима – система переходит в состояние ожидания.

	Сброс вызова точки оповещения

	
Операция пользователя

	Реакция системы

	Повторно нажать кнопку вызова соответствующей точки оповещения или всех точек сразу («Циркулярный вызов»).
	1. Цвет индикатора соответствующей точки оповещения изменится с синего на бирюзовый.

2. При успешном прохождении команды бирюзовый цвет индикатора изменится на зеленый.

3. При отказе аппаратуры точки цвет индикатора изменится на красный.


Информация по безопасности
· Прежде чем подключить систему к питанию электросети, убедитесь, что напряжение электросети 220В.
· Располагать модули (АПМ, АУМ) СКО «Вестник» можно как на ровной поверхности, так и на столбах или на стенах зданий.
· Рупорные громкоговорители устанавливаются на опорах, столбах, стенах зданий и т.д. (принцип – чем выше, тем лучше).
· Избегайте падения модулей АПМ и АУМ. Падая, они могут нанести вред здоровью.
· Не используйте модули АПМ, АУМ вблизи линий электропередач, электроподстанций и электрощитовых. Электромагнитные наводки приводят к помехам сигналов сотовой связи GSM.

· Старайтесь не используйте модули АПМ, АУМ в замкнутых помещениях, а также в помещениях с металлическими или бетонными перекрытиями. Может произойти потеря сигнала сотовой связи GSM.
· Не допускайте попадания внутрь модулей АПМ, АУМ металлических предметов, жидкости, насекомых и животных. Держите дверь модулей АПМ, АУМ всегда герметично закрытой на ключ.

· Не допускайте посторонних в места установки ВПУ, ЛВПУ СКО «Вестник».
ООО «Иннова-Юг»

г. Волгоград, ул. Богунская, д.8. 

Тел.: (8442) 28-00-17. 

E-mail: innova-ug@mail.ru
Условия гарантии и сервисного обслуживания указаны в Паспорте и Сервисной книжке, которые прилагаются к изделию.
Изготовитель подтверждает отсутствие дефектов в купленном и установленном изделии и обязуется обеспечить бесплатный ремонт и замену вышедших из строя элементов в течение всего гарантийного срока.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить паспорт и технические характеристики изделия.

О замеченных недостатках в процессе эксплуатации СКО «Вестник», а также пожеланиях по улучшению качества изделия просим Вас сообщать изготовителю.

СКО «Вестник» соответствует техническим условиям ТУ 4372-001-37384886-2013 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления _______________

Дата продажи _______________

Директор ООО «Иннова-Юг» _______________ / Новиков В.В. /
ООО «Иннова-Юг»

г. Волгоград, ул. Богунская, д.8. 

Тел.: (8442) 28-00-17. 

E-mail: innova-ug@mail.ru
[image: image1.jpg]TAMOXEHHBIU COIO3
111 JAEKJAPAIIAS O COOTBETCTBUU

3asBuTenb, O61ECTBO ¢ OrpaHUIEHHON OTBETCTBEHHOCTHIO "MHHOBa-IOr"

404160, Poccwuiickas ®eneparms, Bonrorpaackas o6acts, CpenneaxTyOuHCKM paiioH,

r. Kpacnocno6oxck, yn. Jlenuna, 1. 19, ®@akruueckuit agpec: 400002, Poccuiickas Denepanus
r. Bonrorpapn, yn. I'Bo3nkoBa, a. 20, ten. +78442280017, bakc +78442280039,

E-mail: innova-ug@mail.ru, OTPH 1123454000120

b

B nuue Hosukosa Bnagumupa Brnagumuposnua, {upekropa, JIEUCTBYIOIIEr0 HA OCHOBAaHUHU
Vcrasa.

3asBJisieT, 4To CrcTeMa KOJIEKTUBHOTO OTIOBEIEeH s cepur "BecTHuk".

M3roToBUTENE: OBLIECTBO ¢ OTPaHUYEHHOI OTBETCTBEHHOCTRIO "MHHOBa-IOT",
404160, Poccuiickas ®@eneparnus, Bonrorpanckas o6nacTs, CpenneaxTyOuHCKUIA paiioH,
r. KpacnocnoGoack, yi. Jlenuna, a. 19

hakTryeckuii anpec 400002, Poccuiickas denepauus, r. Bonrorpan, yn. I'sozakosa, 1. 20
TV 4372-001-37384886-2013

Kox TH BOJI TC: 8531 109509
CepuitHEIi BBITTYCK ’

COOTBETCTBYET TPeGOBAHUSAM

TP TC 004/2011 "O Ge30macHOCTH HU3KOBOIBTHOTO 06OPYHOBaHKA";
TP TC 020/2011 "DneKTpoMarHuTHasi COBMECTHMOCTE TeXHUYECKIX cpencrs"

Ilewlapauml 0 COOTBETCTBUM NPHHSTA HA OCHOBAHUHU

IIpotokomna ucnbrtanuit Ne 2/010-58 ot 10.10.2013 r. JT 000 «Muxpon» (AtT. akkp. POCC
RU.0001.21AB72 no 19.08.2016 r.), 143000, MockoBckas obmnacts, r. OQUHIIOBO, YII. Mapmana
XKykosa, 1. 9.

MonoauurenbHast uHGpopManus

Jlexnapauusi 0 COOTBETCTBHH  JefiCTBHTEILHA C JaThl perucrpaunu no 09.10.2016

¢

BKJHOW%

& Hosukos Brnagumup Bragumuposuy
OANUCH) (MHUUMansl u pamunus pykosoauTeNs opraHusaLmm-
, o 3aaBUTENs UK GU3NYECKOro NLA, 3aPErUCTPUPOBAHHOTO B

Kp
/ WISk \ Ka4yecTBe MHAMBUAYaNbHOTO NPesnpUHMMaTens)

ECTBg

\

|
‘
%
1
\

\

| “WnHoBa-tOr” 2 .

7 O?
& S /



[image: image2.jpg]CUCTEMA CEPTUOUKAILMMN TOCT P
®E[IEPATIbHOE ATEHTCTBO 110 TEXHUYECKOMY PEIYIMPOBAHUIO 11 METPOJIOTHH

suame CEPTUOUKAT COOTBETCTBUA

N  pocc RU.AB57.H01593

(&) @
SoTuGuka™

Cpok pelicTBHSI C 11.10.2013 Mo 10.10.2016

Ne 1454987

OPTAH 1O CEPTUOUKALINN ... N, POCC RU.0001.11AB57

NPOAYKIHUU OBIIECTBO C OTPAHUMYEHHO OTBETCTBEHHOCTBIO "AJIBTTECT"
HOpunnuecknii agpec: 117418, Mocksa, yi. Hiopynsl, a. 14
®dakruueckuii agpec: 117418, Mockea, yia. iopynsi, a. 14, Ten. (499) 120-61-49, dakc (499) 120-61-49

IMPOAYKHHUS  Cucrema konnexTusroro onosemenust cepuu «BecTHHKY.
Cepuiinbiii Beinmyck no TY 4372-001-37384886-2013. Kop OK 005 (OKII):

43 7250

COOTBETCTBYET TPEBOBAHUAM HOPMATHUBHBIX AOKYMEHTOB

FOCT IEC 60065-2011, TOCT P 50009-2000, TOCT P 51317.3.2-2006 p. 6, 7, TOCT P koA TH BOA Poccun:
51317.3.3-2008. :

UBIFOTOBUTEAbL (00 «Munosa-FOr». MHH:3428004118
400002, r. Boarorpaa, yia. I'eosaxoBa, a. 20

CEPTUOUKAT BBIAAH (00 «Munosa-10m. Kor-OKI10:37384886. MHH:3428004118
404160, Bosirorpaackast obsiactb, CpeaHeaxtyOuHCeKHii paiioH, RKpacHocao6oack, yia. Jlennna 19, Tej. (8442)
28-00-17, 98-13-49, axc (8442) 28-00-39

HA OCHOBAHUHA IIporoxosna ucneirannii Ne 2/010-58 ot 10.10.2013 r. JI OOO «Muxkpon» (ATT. akkp. POCC
RU.0001.21AB72 no 19.08.2016 r.), 143000, MockoBckasi 06;1acTh, I. OIuHIOBO, yJ1. Mapiana ’Kykosa, A. 9.

AOINIOAHUTEABHASL MHOOPMAIINA 3aperucrpupoBaHa aexjaapauus o coorserctsun TC Ne RU
A 0 B S

vHuuMansl, amununs

NQRANCH :
7
@y%g ~~  [LH.Cwwsauésa

noanueb uHuumanst, Gamunus

YKOBOAMUTEAB OpraHa (é’l = E.A. Bynanosa

Bnank uarotoenex 3A0 "ONMUUOH", www.opcion.ru, (mmueHsua Ne 05-05-09/003 ®HC PP yposets B) Ten. (495) 726 4742, r. Mocksa, 2013 1.





ООО «Иннова-Юг»

г. Волгорад, ул. Богунская, д. 8.

Телефон: (8442) 28-00-17, 28-00-39.

E-mail: innova-ug@mail.ru
